Лазерно-ультразвуковая диагностика остаточных напряжений в металлах при термических воздействиях

Оглавление

Лазерно-ультразвуковая диагностика остаточных напряжений в металлах при термических воздействиях	1

Оглавление	2

Введение	3

Глава 1. Акустоупругий эффект и возможность его использования для измерения напряженности состояния.	5

1.1	Акустоупругий эффект. Оценка величины изменения скорости УЗ.	5

1.2	Оптоакустический эфект	7

1.3	Возможность измерения скорости УЗ в металлах с использованием лазерных источников УЗ.	9

Глава 2. Прецизионное измерение скорости УЗ с использованием лазерных источников.	12

2.1  Форма ОА сигнала (?).	12

2.2 Дифракционная трансформация ОА импульса	14

2.3 Компенсация дифракционных ошибок.	18

2.4 Учет конечности апертуры приемника.	20

3.2 Определение дифракционной частоты	23

Глава 3. Автоматизированная установка для измерения напряженных состояний в металлах.	31

3.1 Описание установки	31

3.2 Описание программы.	36

Глава 4. Измерение скорости звука с использованием компенсационных методов. Измерение напряженных состояний.	36

4.1 Описание образцов	36

4.2 Измерение напряженности у поверхности.	36

4.3 Результаты	36

Введение

Задача исследования распределения механических остаточных напряжений в различных материалах, особенно в металлических конструкциях, является одной из важнейших технологических задач в промышленности.
Остаточные напряжения в элементах металлоконструкций и деталях машин образуются в результате их эксплуатации или же при изготовлении в результате некоторых технологических операций. Например, напряжения возникают при сварке, которая представляет собой интенсивный металлургический процесс, протекающий в малом объеме. Наличие концентрированного источника тепла, температура которого превышает температуру плавления металла, приводит к неравномерному нагреву прилегающих к нему объемов металла. Температурные напряжения в  могут достичь предела текучести, что приводит к возникновению пластических деформаций в сильно нагретых областях.
Подповерхностные остаточные напряжения могут возникать также в результате неравномерной деформации в процессе обработки детали (шлифование, токарная обработка), нанесении покрытий или упрочнения ее поверхностных слоев.
Существование остаточных напряжений в детали существенно влияет не только на механические характеристики, обеспечивающие работоспособность детали, но и на их форму, вызывая коробление тонкостенных деталей. Также сварные конструкции и различные металлические детали широко применяются в металлургической, химической, авиационной и других отраслях промышленности. Здесь эти конструкции и детали работают в присутствии агрессивных сред. Сочетание агрессивной среды и растягивающих напряжений вызывают более сильный эффект, чем действие каждого фактора в отдельности. Если общая коррозия металла усиливается при любом напряженном состоянии, то при наличии локализованных растягивающих напряжений возможно хрупкое разрушение. Недостаточно качественная обработка деталей машин, то есть возникновение в процессе обработки поверхностных остаточных напряжений, или появление их во время эксплуатации может привести к возникновению трещин в деталях.

Таким образом, диагностирование остаточных напряжений является важной задачей, причем диагностика необходима как в процессе изготовления деталей, так и при их эксплуатации. 
Существует множество методов диагностики остаточных напряжений в материалах, все они делятся на разрушающие и неразрушающие. 
Под разрушающими подразумеваются такие методы, когда исследуемый образец или деталь специально подвергается разрушению (разрезанию, просверливанию отверстий, стравливанию слоев) с целью последующих измерений их характеристик после разрушения. Обычно, при разрушении объекта одновременно фиксируется его деформация различными датчиками или сила, с которой разрушаемый образец стремится изменить свою форму. Подобного рода датчики называются тензометрическими, поскольку фиксируют деформации в разных направлениях. Затем решается обратная задача – по показаниям тензометрических датчиков, заранее зная упругие, теплофизические и геометрические свойства объекта, осуществляется восстановление распределения остаточных напряжений в исходном объекте. Однако подобные методы имеют ряд недостатков: ограниченное разрешение, сложность применения, недостоверность получаемых результатов и т.д. Но главным общим и принципиальным недостатком разрушающих методов является то, что для диагностики необходимо предварительно разрушить объект или безвозвратно изменить его какие-либо характеристики. Поэтому особенно остро стоит задача поиска неразрушающих методов, позволяющих производить измерения, как в процессе производства, так и на готовых конструкциях в эксплуатации.

В основе неразрушающих методов лежит зависимость наличия и величины остаточных напряжений от  таких физических характеристик материала как плотности, теплопроводности, упругого модуля, скорости звука и т.д. Однако все неразрушающие методы имеют общий недостаток: даже при предельных значениях остаточных напряжений изменение вышеперечисленных физических характеристик материалов достигает максимум 1-2 процента. Таких образов неразрушающие методы имеют ограничения в виде необходимости вести измерения с прецизионной точностью. Наиболее известными являются рентгеновский, метод измерения магнитных полей, ультразвуковые методы.  
В данной работе будет рассматриваться применение ультразвукового метода, основанного на акустоупругом эффекте. При использовании этого метода в частности большую ошибку в измерения вносит эффект дифракции сигнала. С учетом необходимости измерять скорость звука с высокой точностью проблема компенсации дифракционных искажений стоит довольно остро.

Глава 1. Акустоупругий эффект и возможность его использования для измерения напряженности состояния.

  - Акустоупругий эффект. Оценка величины изменения скорости УЗ.

(отчет) Этот метод основан на применении так называемого эффекта акустоупругости. Суть этого эффекта заключается в том, что механические напряжения, присутствующие в поликристаллическом материале, приводят к микроструктурным изменениям в нем: трансформации зерен-кристаллитов и появлению выделенных направлений в их ориентации. На макроуровне это проявляется в изменении упругих постоянных материала, что, в свою очередь, приводит к изменению величин скорости и затухания ультразвуковых волн в материале по сравнению с его ненапряженным состоянием. Эффектом акустоупругости называется зависимость скорости ультразвуковых волн в деформированном материале от величины механических напряжений, вызвавших данную деформацию. В основе ультразвуковых методов измерения механических напряжений в конструкциях лежит обратная задача акустоупругости: восстановление распределения напряжений по измеренным значениям скоростей ультразвуковых волн.  
Для описания эффекта акустоупругости используется так называемая теория конечных деформаций упругого тела [Учебник], в которой производится замена линейного закона Гука нелинейной зависимостью между тензорами напряжений и деформаций в виде: σ=Mε+Nε2+..., где M – тензор линейных упругих модулей, N – тензор нелинейных упругих констант третьего порядка. На основе этой теории в работе [Хьюз Келли] впервые были получены аналитические выражения, связывающие деформации и скорости распространения продольной и поперечных ультразвуковых волн в изотропных твердых телах. Эти выражения были переработаны для практического применения в нескольких работах [14-15в никитиной] и представлены в виде:

, где μ-коэффициент  Ламе второго порядка

Для стали коэффициент в данной пропорциональной зависимости  варьируется в достаточно узком диапазоне[никитина] и в нашем случае будет оцениваться величиной  6^10-5 Мпа ^-1:
δVV0=6*10-5 МПа-1*σ
То есть даже если величина напряжения σ принимает значения порядка предела текучести (~200МПа) относительные изменения скорости звука состовляют 1- 2 %.
[Second-Order Elastic Deformation of Solids D.  S. HUGHES AND J. L. KXLLY ]

Таким образом, влияние напряжений в материалах на скорость звука очень слабое. Поэтому для достоверного определения величин напряжений методом акустоупругости требуется высокая точность измерения скорости ультразвука. Повысить ее можно увеличивая расстояние пролета, или методом акустоупругости требуется высокая точность измерения скорости ультразвука. Повысить ее можно увеличивая расстояние пролета, или уменьшая длительность зондирующих ультразвуковых импульсов. Поскольку изменения скорости ультразвука, вызываемые присутствующими напряжениями, усредняются вдоль пути распространения волны в материале, увеличение расстояния пролета (базы измерения) может привести к потере информации о неоднородном распределении напряжений в материале. (можно почиать в обзоре примеры). Единственно возможным путем увеличения точности измерения скорости ультразвука является уменьшение длительности зондирующих импульсов. Классические пьезоизлучатели имеют предел уменьшения длительности сигнала в виде нескольких колебаний рабочей частоты, таким образом предельные значения длительности импульса составляют несколько микросекунд. Существенно уменьшить значения длительности импульса по сравнению с классическими источниками ультразвука позволяет использование оптоакустического эффекта.

  - Оптоакустический эфект

Как говорилось выше, использование оптоакустического эффекта для создания зондирующих импульсов позволяет существенно уменьшить их длительность. Рассмотрим суть  этого эффекта. 
В результате взаимодействия электромагнитного излучения со средой, при поглощении излучения возникает звуковое давление которое может распространяться в виде звуковой волны. Возбуждение звука происходит за счет различных механизмов(далее диплом) Их можно разделить на два больших класса — линейный и квадратичный по амплитуде электромагнитного поля. Линейные  по полю механизмы — пьезоэлектрический и пьезомагнитный — приводят к возбуждению звука той же частоты, что и,  электромагнитная волна. Поскольку спектр акустических фононов ограничен сверху частотой Дебая (ωD 1013с-1), при этих  механизмах возбуждение звука происходит фактически в  квазистатическом поле. Поэтому при воздействии лазерного излучения на вещество возбуждение звука происходит за счет  квадратично-нелинейных по полю эффектов: электро- и магнитострикции, теплового эффекта, давления света. В этом случае  акустические колебания возбуждаются не на частоте световой волны (гораздо более высокой, чем частота Дебая), а на частоте  модуляции интенсивности, которая уже попадает в акустический диапазон.

Основной вклад в возбуждение звука в области акустических частот вносят тепловой и стрикционный механизмы [4]. Сравним эффективность термооптического и стрикционного механизмов возбуждения звука. Амплитуда колебаний  давления, обусловленная первым из механизмов возбуждения, может быть оценена как  pT ρ0co2βαIcpω , где β - температурный коэффициент объемного расширения среды, α - коэффициент поглощения света, I - интенсивность светового импульса.

Для стрикционного механизма pстр Ic, тогда pTpстр 1βC02cpωαc. Величина, определяющая эффективность теплового механизма возбуждения звука, βC02cp для большинства веществ имеет значение порядка единицы. Поэтому на относительно низких частотах ω≪αc тепловой механизм генерации звука доминирует над стрикционным [4]. Частота αc имеет наглядный физический смысл — она  определяется временем пробега света по длине поглощения αc-1. Поэтому можно сказать, что если интенсивность света за время его пробега в среде не успевает существенно измениться, то основным механизмом возбуждения звука будет тепловой. В  обратном случае, когда свет поглощается достаточно слабо и за время пробега его интенсивность успевает измениться  достаточно заметно, основным механизмом возбуждения звука будет стрикционный. При этом градиенты интенсивности света,  связанные с ее временным изменением, будут больше тех, которые связаны с поглощением волны. Фактически электрострикция может быть существенна только в прозрачных средах (α≪1см-1) и на высоких ультразвуковых частотах. Поэтому в  области звуковых и ультразвуковых частот основным механизмом возбуждения звука является тепловой. Исключения из этого  правила возможны в тех случаях, когда поглощенная световая  энергия термализуется не сразу, либо не полностью [4]. В дальнейшем мы будем учитывать только тепловой или термооптический эффект возбуждения ультразвука.

  - Возможность измерения скорости УЗ в металлах с использованием лазерных источников УЗ.

Использование таких мощных источников излучения как лазеры позволяют использовать оптоакустический эффект для генерации акустических импульсов. Амплитуда и временная форма (и, соответственно, частотный спектр) возбуждаемого ультразвукового импульса определяются энергией и длительностью лазерного импульса и оптическими и теплофизическими параметрами поглощающей среды (коэффициентом поглощения света, коэффициентом теплового расширения, теплоемкостью и теплопроводностью). Подбирая соответствующим образом указанные параметры лазерного излучения и поглощающей среды, можно получать термооптически возбуждаемые ультразвуковые импульсы с амплитудой и длительностью, требуемыми для ультразвуковой диагностики конкретного объекта. В этом случае поглощающая среда служит так называемым лазерным оптико-акустическим источником или лазерным источником ультразвука. При использовании импульсных лазеров с модуляцией добротности (длительность импульса имеет порядок десятков наносекунд, энергия в импульсе порядка десяти мДж) амплитуда ультразвуковых импульсов может достигать десятков и сотен атмосфер в спектральном диапазоне от долей до сотен мегагерц. Применение термооптически возбуждаемых мощных ультразвуковых импульсов с контролируемой временной формой и широким спектральным диапазоном (отношение частот верхней и нижней границ диапазона может достигать 100) позволяет существенно повысить точность и временное разрешение времяпролетных измерений скорости ультразвуковых волн по сравнению с использованием пьезоэлектрических излучателей.
Лазерно-ультразвуковой метод измерения механических напряжений основан на прецизионном измерении скоростей ультразвуковых волн с высокой локальностью, решении обратной задачи акустоупругости - пересчете измеренных значений скорости в величину напряжений и получения их пространственного распределения в объекте контроля. Возможность высокоточных измерений скорости ультразвуковых волн в методе акустоупругости обуславливает целесообразность применения лазерного возбуждения ультразвука в задачах диагностики напряженного состояния тонкостенных конструкций или изделий с неоднородным пространственным распределением.

В данном методе обычно используется время-пролетный метод измерений – по известной толщине образца или длине базы сканера и измеряемой разности времен прихода на пьезоприемник ультразвукового импульса от поверхности и сигнала, отраженного от тыльной поверхности образца или дефекта, рассчитывается скорость продольных ультразвуковых волн, а так же глубина залегания дефекта, по известной скорости звука.

Рассмотрим подробнее время-пролетную схему.

Рисунок 2 – Схема время-пролетного метода

В соответствии с рисунком 2, глубина залегания определяется по временной задержке приходов сигналов от поверхности (cигнал t0) и от неоднородности (cигнал t1): z=(t1-t0)cl/2). Аналогично определяется скорость звука, а именно используется известная длина образца и время задержки прихода сигнала от задней поверхности образца c0=2l/(t2-t0) [1].

Стоит обратить внимание, что время прихода сигнала определяется по положению пика импульса. Однако форма любого сигнала, который распространяется даже в материале без дефектов, трансформируется вследствие эффектов дифракции, диссипации, рассеяния [3-6]. Следовательно, положение пика уже не отображает реального времени прихода сигнала. (Таким образом, мы теряем точность измерения параметров материала, используя время-пролетный метод [3].)

(ПРО ЭТО СКАЗАТЬ: Тут стоит отдельно отметить важность низких частот сигнала. Как уже оговаривалось выше в отличие от ультразвуковой спектроскопии, возбуждаемые лазером аптоакустические импульсы имееют более широкий спектр, во многом благодаря низким частотам. Именно  низкие частоты в спектре импульса позволяют нам получить более полную информацию о структуре материала. Однако как выяснилось, именно они затухают сильнее всего вследствие дифракции. Поэтому проблема компенсации дифракции в данном случае стоит особенно остро.)

Во многих работах проводились измерения лазерно – ульразвуковым методом, для диагностики сварных швов, рельс и других конструкций.

В следующей главе будет подробно рассмотрены особенности использования лазерно-ультразвукового метода измерения скорости звука, а так же методы повышения точности измерений.

Глава 2. Прецизионное измерение скорости УЗ с использованием лазерных источников.

2.1  Форма ОА сигнала (?).

Рассмотрим термооптический эффект возбуждения звука. Пусть из прозрачной среды I на границу с поглощающей средой II падает световой пучок интенсивностью I=I0f(t). Безразмерная функция ft описывает ее зависимость от времени. На границе z=0 часть энергии отражается зеркально, часть - проходит в поглощающую среду, а оставшаяся часть - рассеивается. Пренебрегая рассеиванием, будем считать, что R = 1-A (R — коэффициент отражения, А — коэффициент прохождения излучения в среду). Соответственно интенсивность света в поглощающей среде при z>0 записывается формулой

, 					(1.1.1)

где μa - коэффициент поглощения света.

Пространственные размеры распределения тепловых источников определяются радиусом светового пучка (пятна) а и длиной пробега света (μa)-1. Рассмотрим широкий пучок: μaa>>1 (рисунок 4).

2a

(a)-1

z

x

I

II

Рисунок 4 – Прохождение лазерного излучения в поглощающую среду

Если длительность лазерного импульса  достаточно мала по сравнению со временем пробега звука по глубине проникновения света : , то нагрев среды можно считать практически мгновенным: за время действия лазерного импульса плотность среды не успевает существенно измениться, а за счет неоднородного температурного поля создается поле напряжений.

Эти напряжения распределяются поровну между волной, убегающей от границы z = 0, и волной, бегущей по направлению к границе. Давление  формируется прямой волной и волной, отраженной от границы. Не углубляясь в математические выкладки, сразу запишем выражение для профиля акустической волны [4]:

(1.1.2)

где Е0 - плотность поглощенной энергии,  - соотношение акустических импедансов поглощающей и прозрачной среды, β – коэффициент объемного расширения, cp – теплоемкость при постоянном давлении.

1

2

3

0.5

-0.5

0

Рисунок 5 – Профили ОА-сигналов при различных значениях параметра N: 1- N=0, 2- N=1, 3-N=.

Важно, что оба импульса имеют одинаковую форму (но отличаются амплитудой). Каждый сигнал имеет резкий фронт, который практически сразу размывается, и оба импульса приобретают близкую к гауссовской форму [].

2.2 Дифракционная трансформация ОА импульса

Временные профили ОА- импульсов, полученные в предыдущем параграфе справедливы только на небольших расстояниях, т.е. там, где можно пренебрегать нелинейными, дифракционными и диссипативными явлениями. Однако для учета этих явлений можно использовать поэтапный подход [4]. Т.е. если характерные длины нелинейности, диссипации и дифракции звука много больше размеров тепловых источников: , то решение задачи распространения ОА- пучка можно разбить на 2 этапа. 1-ый этап – задача о возбуждении звука в отсутствии дифракции, диссипации и нелинейности, 2-ой этап- задача об эволюции пучка полученной формы в диссипативной, нелинейной среде.

Такая эволюция ОА-пучка описывается уравнением Хохлова-Заболотской [4,5]:

,                                                         (1.2.1)

где - нелинейный акустический параметр среды, b - коэффициент диссипации. Аналитически решение этого уравнения может быть получено при сильном различии масштабов проявления отдельных эффектов.

Рассмотри случай, когда LDF≪LNL ,LDS , потому что именно он отвечает условиям генерации импульсов в лазерном дефектоскопе.

С учетом этих предположений уравнение Хохлова – Заболоцкой принимает вид:

∂∂τ∂p∂z=C02∆⟘p,						(1.2.2)

где 		p=pτ=t-zC0,εz,εx,εx					(1.2.3)

Далее ищем решение функции давления (1.2.3) через пространственное разложение Фурье:

p(z,ω,k⟘)=12π3-∞∞dτeiωτe-ik r⟘pτ,z,r⟘dr⟘	(1.2.4)

И подставляем это решение в параксиальное уравнение (1.2.2). Получим уравнение

∂∂z-iωp=C02(-k⟘2)p,				(1.2.5)

которое имеет решение, называемое ещё «оператор – пропагатор»:

p=pz=0expk⟘22 iωC0z				(1.2.6)

где pz=0 – спектральная амплитуда в начальном сечении z=0. Она выражается через функцию Грина, которая определяется функцией поперечным распределение лазерного пучка.

pz=0=p0H(k⟘)					(1.2.7)

или для комплексной амплитуды p:

p(z,τ,r⟘)=-∞∞p0(r⟘')H(z, r⟘-r⟘')dr⟘'  			(1.2.8)

Чтобы найти pτ,z,r⟘, возьмём обратное фурье – преобразование от (1.2.4) и подставим в него (1.2.6) и (1.2.7). Тогда получим

p(z,τ,r⟘)=-∞∞dθdϵ p0θHϵ∙1(2π)3-∞∞dωdk⟘e-iωτ-θ+ik⟘r⟘-ik⟘22ωC0z (1.2.9)

Теперь окончательно зададим вид функции Грина

Hz,r⟘=e-iC0ωzr⟘2				(1.2.10)

Выделим полный квадрат в правой части и, взяв интегралы по k⟘,dϵ и  dω, получаем

pz,τ,r⟘=-∞∞dθ p0θe-iωt-θkπz e-ik2zr⟘2a21+izLDFπe-(zLDF)2r⟘2a2(1+izLDF)=12π-∞∞dθ p0θe-iω(t-θ)ia21+izLDFe-r⟘2a21+izLDF                                         (1.2.11)

где LDF=ωa2/2C0 – длина дифракции волны частоты ω. Считая θ=0, p0θ=0=p0, r⟘=0 и преобразовав (1.2.11) получим [6]:

pz,τ,r⟘=0=pz=0,τ,r⟘=0--∞τωDFe-ωDF(τ-t) pz=0,t,r⟘=0dt  (1.2.12)

где ωDF=2C0za2 – дифракционная частота.

Аналогично получаем выражение:

pz=0,τ,r⟘=0=pz,τ,r⟘=0+-∞τωDF pz,t,r⟘=0dt	(1.2.13)

Таким образом мы получили выражение для изменения формы импульса при прохождении через среду вследствие эффекта дифракции (1.2.12), а так же обратное ему (1.2.13).

Рисунок 6 – Дифракционная трансформация оптоакустического импульса, возбуждаемого на жесткой границе.

Рисунок 7 – Дифракционная трансформация оптоакустического импульса, возбуждаемого на свободной границе.

2.3 Компенсация дифракционных ошибок.

В предыдущем параграфе была исследована теоретическая модель дифракции ультразвукового пучка, из которой следует, что форма импульса искажается в процессе распространения по материалу (рисунки 6 и 7).

Как уже было сказано выше в дефектоскопе используется время-пролетный метод измерения скорости звука, а именно прямым измерением является определение времени запаздывания прихода донного сигнала по отношению к опорному. А время прихода определяется по положению пика импульса. Из рисунка 6 видно, что в процессе дифракции импульс расплывается и его максимум сдвигается от своего первоначального значения, что в свою очередь вносит ошибку в измерение времени запаздывания.

В связи с этим был предложен метод восстановления первоначальной формы сигнала с помощью теоретической модели распространения звука по образцу, описанной выше (учет влияния дифракции).

Вернемся к выражению, полученному в предыдущем параграфе, которое связывает форму дифрагированного и первоначального пучка:

pz=0,τ,r⟘=0=pz,τ,r⟘=0+-∞τωDF pz,t,r⟘=0dt	,	(3.1.1)

в компактном виде:

p0(τ)=pτ+-∞τωDF ptdt 			(3.1.2)

Представляем через обратное преобразование Фурье pτ=p(f)ei2πfτdf    и подставляем в выражение (3.1.2):

p0(f)ei2πfτdf=p(f)ei2πfτdf+-∞τωDF p(f)ei2πftdfdt

Меняем интегрирования местами и интегрируем по t:

p0(f)ei2πfτdf=p(f)ei2πfτdf+ωDFi2πfp(f)ei2πftdt df

Снимаем интегрирование по f и получаем

p(f) =p0(f)(1-ifDFf)						(3.1.3)

где f - частота в мегагерцах, fDF=ωDF2π. В дальнейшем будем называть выражение (3.1.3) оператором дифракции. Идея компенсации дифракции заключается в том, что можно обратить действие оператора дифракции. Преобразуем выражение (3.1.3):

p0(f) =p(f)(1-ifDFf)					(3.1.4)

Выражение (3.1.4) будем называть компенсирующим оператором. Получается, что, зная спектр искаженно сигнала p(f) и расстояние, которое он прошел (а как следствие и fDF), можно восстановить спектр сигнала p0(f), используя компенсирующий оператор: (1-ifDFf) , тем самым уточнив положение пика сигнала.

2.4 Учет конечности апертуры приемника.

В предыдущем параграфе мы рассмотрели метод компенсации дифракции при помощи спектрального фильтра. Однако в этом методе мы рассматривали сигнал как амплитуду акустического пучка на оси распространения. Естественно, при распространении в среде в следствие дифракции изменяется не только временная форма сигнала, но и пространственная, поперечная. Увеличивается поперечный радиус пучка и его увеличение приводит к тому, что не вся энергия акустической волны попадает на  приемник, из-за того что радиус пучка может оказаться существенней больше радиуса приемника. Чтобы оценить процент попадания энергии пучка на приемник рассмотрим процесс дифракционной трансформации акустического пучка при распространении в среде в терминах функции Грина. В нашем случае функция Грина – функция распространения элементарной гармоники поэтому учитывая выражение из параграфа 2.2 (?) запишем для одной гармоники:

Pz, a,f,r⊥ =P0fGfD,r ⊥,a,f

где P0 – амплитуда гармоники, a – начальный радиус пучка (по уровню интенсивности 1e), r⊥ – поперечная координата, f – частота гармоники в Герцах. 
GfD,r ⊥,a,f= 11+ifD/fe-r⊥2a2(1+ifD/f) – функция Грина, определяющая трансформацию одной гармоники и fD= c0za2π – дифракционная частота, c0 – скорость распространения звука в среде. Это выражение получается при решении уравнения дифракции для пучка с первоначально плоским волновым фронтом. Чем больше дифракционная частота, тем сильнее исказится пучок вследствие дифракции.

Для регистрации подобных сигналов используются пьезоприемники, электрический сигнал от которых зависит от площади приемника и амплитуды сигнала попадающего на приемник. Чтобы оценить процент попадания сигнала на приемник, введем величину S(f), которая выражается следующим образом:

Sz, a, r0,f=По приемникуPz, a,f,r⊥ ds,			(3)

где ds – элемент площади приемника. Из выражения (3) понятно, что величина S(f) пропорциональна электрическому сигналу, который сгенерирует пьезоприемник при попадании на последний акустического пучка.

Рассмотрим приемник круглой формы с радиусом r0. Подставим выражение (2) в выражении (3)  и проинтегрируем по площади приемника. Получаем:

Sz, a, r0,f=P0(f)По приемникурадиуса r0 G(fD,r ⊥,a,f)ds,

Sz, a, r0,f=P0(f) GS(fD,r 0,a,f)

Sz, a, r0,f=P0(f)πa21-e-r02a21+ifDf			(4)

Теперь обобщим результат на случай широкополосного сигнала.

В соответствии с 1.2  сигнал после прохождения среды испытывает дифракционную трансформацию и выражается как:

Pz, a,f,r⊥ =P0(f)G(fD,r ⊥,a,f).

Тогда для широкополосного сигнала

Pz, a,τ,r⊥ =-∞+∞Pz, a,f,r⊥ ei2πfτdf,

Pz, a,τ,r⊥ =-∞+∞P0(f)G(fD,r ⊥,a,f)ei2πfτdf           		(1)

где P0f=-∞+∞P0t e-i2πftdt, P0t  начальный сигнал

Теперь при вычислении величины S:

Sz, a, r0,τ=По приемникуPz, a,τ,r⊥ ds,			(2)

мы интегрируем широкополосный сигнал Pz, a,τ,r⊥ , а не одну гармонику Pz, a,f,r⊥ .

Подставим 1 в 2:

Sz, a, r0,τ=По приемнику-∞+∞-∞+∞P0t e-i2πftGfD,r ⊥,a,fei2πfτdt dfds

меняем порядок интегрирования и, используя результаты интегрирования функции GfD,r ⊥,a,f по ds, получаем:

Sz, a, r0,τ=-∞+∞-∞+∞P0t e-i2πft dt πa21-e-r02a21+ifDfei2πfτdf

Таким образом мы можем уточнить метод компенсации дифракции с помощью нового спектрального фильтра: 
πa21-e-r02a21+ifDf

Однако стоит оценить на сколько оправдан учет размера приемника при измерении скорости звука.
Проведем восстановление смоделированного дифрагированного сигнала с использованием восстанавливающих фильтров, учитывающих размер приемника и не учитывающих этот фактор. 
Смоделируем дифракцию пучка со стандартными параметрами:
(Стоит ли уделять этому параграф или просто привести здесь результаты?)

Пройденной расстояние z=50 мм
Скорость звука в среде c0=5860 м/с (сталь)
Начальный радиус пучка a=2 мм
Радиус приемника r0=4 мм (?) не слишком ли большое значение?)
Длительность импульса τ=100 нс
В результате компенсации, значение времени регистрации сигнала для двух методов отличалось на 10 – 50 нс, для различных радиусов приемника. Таким образом, компенсация без учета радиуса приемника добавляет ошибку 0.13 – 0.63 %. Это существенно значение, если учесть что статистический разброс дефектоскопа составляет 0.05 %. 
(Это как раз то что я вам показывал неделю назад, в своей программе)

2.5 Определение дифракционной частоты

Чтобы реализовать описанную выше метод, нужно получить значение дифракционной частоты fDF. На первый взгляд, его можно посчитать теоретически, используя выражение fDF=C0zπa2, однако в этом случае возникают трудности в экспериментальном определении величины a – начального поперечного размера пучка.

Вычислим дифракционную частоту для какого то конкретного сигнала, с помощью апроксимации опорным сигналом. Для этого запишем решение уравнения дифракции на оси пучка в спектральном виде:

p(f) =p0(f)(1-ifDFf) 					(3.2.1)

Возьмем от обеих частей выражения (3.2.1) модуль:

p=p01+fDFf2					(3.2.2)

Преобразуем его следующим образом: 1p0p2-1=ffDF			 (3.2.3)

Таким образом, построив зависимость величины 1p0p2-1 от f, и проведя аппроксимацию данной зависимости функцией типа fx=kx, с помощью метода МНК можно получить значение коэффициента k=1fDF, а следовательно и дифракционную частоту, соответствующую первому донному сигналу. Зная значение fDF, расстояние, прошедшее сигналом и скорость звука, мы сможем рассчитать величину a2- квадрат поперечного размера пучка. Зная величину a2, мы сможем вычислить fDF для остальных сигналов и сможем применить к ним компенсирующий оператор.

Однако следует учесть что опорный сигнал и сигнал попадающий в образец отличаются по амплитуде, даже в начальный момент времени. Это происходит за счет отражения от границы раздела генератор/образец, рис:

Рисунок 12 – Генерация АО импульса;

а) оптическая призма б) АО генератор в) исследуемая среда

1) опорный сигнал 2) сигнал в генераторе 3) зондирующий сигнал

В соответствие со сказанным выше, аппроксимация первого донного сигнала должна проводиться с зондирующим сигналом (сигнал 3), однако очевидно, что померить его с помощью дефектоскопа не представляется возможным. С помощью дефектоскопа мы можем снять опорный сигнал (1) и аппроксимировать с ним.  Он имеет такую же форму как и сигнал 3 (так как ОА генератор очень тонкий, его длина много меньше длины дифракции, и мы принебрегаем дифракцией в генераторе). Однако их амплитуды различны из-за наличия отражения на границах раздела сред. Поэтому при аппроксимации следует учитывать то, что амплитуды опорного сигнала (с которым мы производим аппроксимацию) и зондирующего сигнала (с которым следует производить аппроксимацию) отличаются.

Обозначим опорный сигнал как  p0опр(τ). Тогда пусть p0опр(τ)= kp0(τ) и  p0=p0опрk. Подставим p0 в формулу (3.2.2):

p=p0опрk1+fDFf2					(3.2.4)

Преобразовав это выражение, получим: k2+(kfDFf)2=p0p2, и в итоге:

f2k2+(kfDF)2=p0fp2				(3.2.5)

Таким образом, построив зависимость величины p0fp2 от f2, и проведя аппроксимацию данной зависимости функцией типа fx=ax+b, с помощью метода МНК можно получить значение коэффициента a=k2 и b=(kfDF)2, а следовательно и значение  fDF=ba.

Заметим, что данный метод аппроксимации не требует от нас не только теоретического значения коэффициента k, но и даже его физической природы, что существенно облегчает нам задачу.  Хотя из вышесказанного понятно, что в первом приближении коэффициент k есть функция от комбинации коэффициентов пропускания границ раздел сред: генератор-среда и оптическая призма-генератор. Таким образом, независимо от того, как меняется амплитуда на границах раздела сред, мы получим один  и тот же результат аппроксимации.

Однако встает вопрос об области значения частот по которому разумно проводить аппроксимацию линейной зависимостью, так как из за шумов диссипации и других эффектов мы не получим линейного вида зависимости величины p0fp2 от f2 на всей области значений частоты f. Построим график  модуля оператора дифракции 11+fDFf2.

Рисунок 14 – График зависимости модуля оператора дифракции при fDF=6 МГц

Из графика видно, что начиная примерно с 1.5fDF оператор дифракции  уже практически не оказывает воздействия на спектр в силу того, что высокие частоты спектра сигнала слабо подвержены влиянию дифракции. С другой стороны области низких частот дифракция оказывает существенное влияние, а нулевая частота и близкие к ней теряются полностью.

Рассмотрим теперь спектр произвольного сигнала с дефектоскопа (сканируемый материал - сталь).

Рисунок 15 – Спектр первого донного сигнала

И в области низких частот: (fix)

а)							б)

Рисунок 16 – Спектр первого донного сигнала (а) и спектр опорного сигнала (б) в области низких частот

Сравнивая формы спектра донного и опорного сигнала  видно, что спектр опорного сигнала имеет более крутой рост в области нижних частот, что подтверждается видом графика оператора дифракции. Заметим также, что исходя из графика модуля  оператора дифракции, нулевая и близкие к ней частоты должны полностью исчезнуть, что не наблюдается в спектре первого донного сигнала. Получается, что в области нулевой частоты в спектре донного сигнала мы видим шум. Этот факт нужно будет учесть при аппроксимации и в процессе восстановления.

Суммируя все вышесказанное можно сделать вывод, что проводить аппроксимацию разумно в области частот ниже fDF, и выше чем область нижних частот, в которой шум доминирует над сигналом. Невозможно дать точное значение интервала аппроксимации, поэтому на практике проводилось множество апроксимаций одного сигнала на разных участках и выбиралось участок с наибольшей точностью апроксимации линейной функцией. Рассмотрим пример. На рисунк 16 график зависимости p0fp2 от f2 для сигнала, прошедшего через сталь.

Рисунок 17 –  График зависимости p0fp2 от f2 для сигнала

прошедшего через сталь

Наиболе высокая точность апроксимации была на интервале квадрата частот от 1 до 4, то есть от 1 до 2 МГц в интервале частот. Значение fDF, посчитанное с использованием МНК, оказалось равно 1.9 МГц, а ширина пучка a=3.9 мм. Ниже представлены результаты для значений fDF и a для разных материалов: (fix)

Таблица 1 –  Значения дифракционной частоты и ширины пучка для различных материалов

Среднее значение параметра a= 3,7±0,3 мм. Стоит отметить, что в технической характеристике дефектоскопа указывается примерное значение ширины пучка a: 3-4 мм.

Таким образом, описанный выше алгоритм подходит для определения дифракционной частоты.

2.6 Компенсация дифракции

Зная значение fDF, мы можем приступить к компенсации дифракции. Выше было записано выражение для компенсирующего оператора без учета размера приемника:

p0(f) =p(f)(1-ifDFf)					(3.3.1)

И с учетом размера приемника:

πa21-e-r02a21+ifDf
Однако нельзя применять компенсирующий оператор, ко всему спектральному диапазону сигнала. Рассмотрим график модуля компенсирующего оператора.

Рисунок 18 – График зависимости модуля компенсирующего оператора без учета радиуса приемника

Из графика видно, что при попытке восстановления дифрагированного сигнала при наличии в его спектре нулевых и близ лежащих частот, произойдет их  резкое  возрастание, благодаря резкому подъему графика в области точки   f=0. 
Теоретически в дифрагированном сигнале нижние частоты должны исчезнуть, однако, как было сказано выше, этого не наблюдается в реальном сигнале. Таким образом при попытке компенсации, мы усилим шум в области низких частот.

Однако, для задачи определения скорости звука, нам достаточно знать добавку к времени задержки сигнала вызванной дифракцией, потому что при использовании  время-пролетного способа измерения мы измеряем задержку донного сигнала по положению пика, по отношения к пику опорного сигнала.

В связи с этим было предложено не компенсировать дифрагированный сигнал, а искажать опорный. Ведь искажение и компенсация это обратные процессы и время задержки ∆t, на которое сдвинется пик дифрагированного сигнала при компенсации, точно такое же, как и время сдвига опорного сигнала при его искажении. Пример искажения опорного сигнала дифракционным оператором:

Рисунок 19 – Опорный сигнал до и после искажения фильтром

Из рисунка видно, что пик опорного сигнала сдвинулся влево. Таким образом мы заменили процесс восстановления искаженного сигнал, который усложняется необходимостью определения области преобладания шумов и других эффектов над дифракцией, на процесс искажения опорного сигнала, который не имеет этих недостатков. Используя этот метод мы можем пересчитать скорость звука и оценить погрешность, которая вносит дифракция.

Глава 3. Автоматизированная установка для измерения напряженных состояний в металлах.

3.1 Описание установки

В данной работе для получения сигнала, рассеянного на неоднородностях образца, использовался лазерно-ультразвуковой дефектоскоп УДЛ-2М. Принцип работы прибора основан на лазерном термооптическом возбуждении наносекундных ультразвуковых импульсов продольных акустических волн в специальном широкополосном оптико-акустическом преобразователе и измерении скорости распространения этих импульсов в исследуемом образце при одностороннем доступе преобразователя к образцу. Схема лазерно-ультразвукового дефектоскопа представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 –  Блок-схема лазерно-ультразвукового дефектоскопа: 1 – оптоэлектронный блок; 2 – оптоволоконный кабель; 3 – широкополосный оптико-акустический преобразователь, модель ПЛУ-6-П-01; 4 – информационно-измерительный комплекс; 5 – компьютер; 6 – соединительный кабель связи портов USB 2.0; 7 – исследуемый образец.

Прибор включает в себя:

- оптоэлектронный блок, в состав которого входят: 1) импульсный Nd:YAG-лазер с диодной накачкой, модуляцией добротности и высокой частотой повторения импульсов 2) аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

- широкополосный оптико-акустический преобразователь, предназначенный для ультразвукового облучения контролируемого образца и пьезоэлектрической регистрации рассеянных акустических сигналов в широкой полосе частот;

- оптоволоконный кабель для доставки лазерного излучения в оптико-акустический преобразователь;

- информационно-измерительный комплекс, включающий в себя систему цифровой записи и накопления информации на базе персонального компьютера типа «Ноутбук». Комплекс предназначен для организации автоматизированного сбора, математической обработки сигналов и отображения результатов измерений на мониторе компьютера;

- кабель USB-2.0 для связи аналого-цифрового преобразователя оптико-электронного блока с информационно-измерительным комплексом;

- специализированное программное обеспечение для считывания, запоминания, математической обработки и представления результатов на экране монитора, а также интерактивного управления обработкой результатов и создания документа контроля;

Лазерный импульс через оптоволоконный кабель попадает в широкополосный оптико-акустический преобразователь, в котором происходит термооптическое возбуждение импульсов продольных ультразвуковых волн. Затем электрические сигналы с оптико-акустического преобразователя, полученные в результате пьезопреобразования этих импульсов и импульсов, отраженных от тыльной поверхности образца, поступают в АЦП для усреднения и записи их временной формы. С использованием специализированного программного обеспечения сигналы передаются в компьютер типа «Ноутбук» для дальнейшей математической обработки.

Схема и внешний вид широкополосного оптико-акустического преобразователя представлены на рисунке 9. Лазерный импульс падает через прозрачную призму под углом на лицевую поверхность специального оптико-акустического источника (ОАИ), представляющего собой плоскопараллельную пластину из поглощающего свет пластика. Прозрачная призма находится в акустическом контакте с ОАИ и является одновременно звукопроводом широкополосного пьезоэлектрического приемника. Односторонний доступ к исследуемому образцу обеспечивается при ручном прижиме преобразователя к лицевой поверхности образца через тонкий слой дистиллированной воды.

(а)

(б)

Рисунок 9 –  Принцип работы (а) и внешний вид (б) широкополосного оптико-акустического преобразователя, модель ПЛУ-6П-01

Односторонний доступ к исследуемому образцу обеспечивается при ручном прижиме преобразователя к лицевой поверхности образца через тонкий слой дистиллированной воды или другой жидкости. При поглощении лазерного импульса в приповерхностном слое ОАИ происходит термооптическое возбуждение ультразвукового импульса продольных акустических волн известной временной формы, определяемой коэффициентом поглощения света в ОАИ и граничными условиями возбуждения. Этот ультразвуковой импульс распространяется как в ОАИ (а затем в образец), так и в прозрачную призму-звукопровод (рисунок 9 (а) ).

Импульс, возбуждаемый в приповерхностном слое ОАИ, прошедший звукопровод и зарегистрированный пьезоприемником, является зондирующим или опорным в данном преобразователе (импульс 1 рисунок 9 (а)). Такой же ультразвуковой импульс проходит в ОАИ и частично отражается на границе раздела ОАИ и лицевой (облучаемой) поверхности образца из-за рассогласования их акустических импедансов (импульс 2). Этот отраженный импульс проходит в звукопровод с временной задержкой относительно опорного, равной времени его двойного пробега по толщине пластины ОАИ. Оставшаяся «часть» зондирующего импульса проходит в образец и отражается на неоднородностях его структуры (импульс 3). Отраженный сигнал попадает в призму-звукопровод и тоже регистрируется пьезоприемником с некоторой временной задержкой относительно прихода опорного сигнала.

Рассмотрим сигнал, полученный с помощью лазерно-ультразвукового дефектоскопа от графитоэпоксидного композита  (рисунок 10).

3

2

1

Рисунок 10 –  Сигнал, полученный от композита. 1- опорный сигнал, 2- сигнал, поступивший в образец, 3- 1-ый отраженный (донный) сигнал.

Как уже было сказано выше, в дефектоскопе используется время-пролетный метод и скорость продольных ультразвуковых волн в исследуемом образце c0 определяется по разности времен прихода на пьезоприемник минимума ультразвукового импульса 3 (одного из донных импульсов), отраженного от тыльной поверхности образца, и экстремума импульса 2, отраженного от границы раздела ОАИ – образец (максимума - в случае, когда акустический импеданс исследуемой среды больше импеданса ОАИ: ZОАИ=3.1±0.1106кгм2с и минимума – в противоположном случае)[3].

3.2 Описание программы.

Написанная программа позволяет обрабатывать сигналы полученные с дефектоскопа, расчитывать скорость ультразвука с учетом дифракционных поправок, которые расчитываются в программе для каждого сигнала. Так же программа позволяет обрабатывать массив сигналов в автоматическом режиме, что необходимо при диагностике остаточных напряжений, так как с одного образца мы получаем около 200 сигналов. Осуществялется визуализация распределения относительного изменения скорости звука по сканируемому образцу.

Глава 4. Измерение скорости звука с использованием компенсационных методов. Измерение напряженных состояний.

4.1 Описание образцов

Для экспериментального определения погрешности, вносимой дифракцией, использовались следующие образцы из следующих материалов сталь, кварц, латунь, стекло. Исследования остаточных напряжений проводились на прямоугольном образце из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, проваренном по середине электронным пучком. Перед проведением измерений образец был отполирован для удаления шероховатости и обеспечения плоскопараллельности его поверхностей, была определена также толщина (микрометрически) образца в каждой точке, где измерялась скорость звука. Погрешность измерений толщины составляла 1-2 мкм. Измерение скорости звука проводилось по сетке с шагом 2 мм по горизонтали и 2 мм по вертикали
                                                   Фотография образца

4.3 Результаты

Далее представлены результаты измерения скорости звука в образцах без использования компенсирующих методов, с компенсацией дифракции без учета размера приемника и с учетом размера приемника:

Таблица  –  Погрешность измерения скорости ультразвука, вносимая дифракцией для разных материалов; C0 – скорость ультразвука измеренная без учета дифракции, Cdf – скорость ультразвука измеренная с  учетом дифракции, Cdf_r  – скорость ультразвука измеренная с  учетом дифракции и размера приемника.

Таким образом на примере нескольких материалов мы вычислили погрешность измерения скорости ультразвука, которую вносит дифракция. Средняя погрешность составляет 0.25 %. Учет радиуса приемника увеличивает точность в среднем на 0.13 % по сравнению с методом компенсации без учета радиуса приемника  Это очень важный результат, так как разброс измерений дефектоскопа составляет 0.05%. Из этого можно сделать вывод, что учет влияния дифракции и ее компенсация с учетом радиуса приемника являются необходимыми процедурами  при измерении скорости ультразвука при помощи лазерно-ультразвукового дефектоскопа.

Рассмотрим теперь как учет влияния дифракции повлияет на результат диагностики остаточных напряжений. Вернемся к формуле связывающей относительные измерения скорости звука с напряжением:

Vн-V0V0=6*10-5 МПа-1*σ

Vн- скорость в напряженном материале после термических воздействий.

V0- скорость в ненапряженном материале, «нулевая» скорость.

Далее следует рассмотреть несколько случаев:
Первый - образец имеет простую геометрию, и скорость в ненапряженном состоянии(нулевая скорость) измеряется на такой же базе(например толщине), что и скорость в напряженном состоянии. Второй – при измерениях имеются данные о нулевых скоростяхв тех же точках в которых проводятся измерения остаточных напряжений. 
В этих двух случаях нулевая скорость и скорость в напряженном измеряется либо в той же точке, либо на одинаковой базе, и в том и в другом случае влияние дифракции будет практически одинаковым. Поэтому в таких случаях учитывать ее не нужно, так как одинаковые компенсирующие добавки сократятся в формуле [] и результат будет такой же как в и случае измерений без учета дифракции.

Однако ситуации, когда имеются данные о скорости в ненапряженном состоянии  в той же точке в которой проводятся измерения остаточных напряжений, достаточно редки. Обычно нулевую скорость измеряют уже после того как образец претерпел какие то воздействия, но в предположительно ненапряженном участке образца. Нулевая скорость измеряется в нескольких точках и усредняется и используется как нулевая для остальных точек. 
Однако, зачастую реальные образцы имеют сложную форму и нет возможности померить нулевую скорость на такой же базе, на которой измеряется скорость в напряженном состоянии. В таких случаях влияние дифракции будет разным при измерении нулевой и напряженной скорости, и измерения без учета дифракции будут ошибочными.

Остаточные напряжения в описанном выше образце были исследованы с учетом дифракции и без ее учета. Нулевая скорость измерялась на толщине вдвое большей толщины участка детали с напряженным материалом.

Рисунок Распределение относительного изменения скоростей без учета дифракции

Рисунок Распределение относительного изменения скоростей с учетом дифракции

Оба распределения построены в одной цветовой шкале. Невооруженным глазом видно, что средний уровень значений в случае учета дифракции выше. Среднее относительное изменение скорости на участке сварного шва без компенсации дифракции составляет 0.18%, с компенсацией 0.31%. Разница в 0.13%  соответсвует абсолютной ошибке определения напряжения в 20 Мпа в соответсвие с соотношением [] и относительной погрешности измерения напряженности в 27 %. 
Этот результат характеризует важность учета эффекта дифракции при диагностики остаточных напряжений.

Заключение

В ходе выполнения данной работы:

- Рассмотрена теоретическая модель распространения широкополосного ультразвукового пучка в среде с учетом влияния дифракции

- Разработан алгоритм определения площади ультразвукового пучка по дифракционной трансформации спектральных компонент

- Разработан алгоритм восстановления положения пика сигнала, для уточнения определения времени прихода сигнала.

- Создана программа на языке C++, реализующая вышеперечисленные алгоритмы, и позволяющая обрабатывать массивы сигналов с дефектоскопа в автоматическом режиме.

- С помощью описанной методики исследовано 4 образца, а именно измерена скорость звука с компенсацией дифракционных искажений двумя способами и без нее.

- Исследован образец с остаточными напряжениями, построено распределение относительного изменения скорости с учетом дифракционных искажений и без них.

- Оценена погрешность измерения скорости звука, вносимая дифракцией: 0.25%. Учет радиуса приемника уточняет компенсацию  в среднем на 0.13%. Эти значения больше разброса измерений  дефектоскопа: 0,05%.

На основании всего вышеперечисленного можно сделать главный вывод, что проблема восстановления искаженного сигнала актуальна, так как погрешность измерения скорости звука, которую вносит дифракция, оказалась выше точности дефектоскопа. Особенно это актуально при исследования остаточных напряжений в металлах, так как в этом случае требуется высокая прецизионность измерений. Исследования остаточных напряжений без учета дифракции может привести к существенной потере точности и неправильным результатам. 
Разработанные методы позволяют  вычислять параметры пучка и компенсационную добавку к времени прихода сигнала, учитывая таким образом влияние дифракции. Данные алгоритмы могут быть использованы для обработки массивов сигналов, что существенно упрощает обработку данных измерений с дефектоскопа УДЛ-2М.